| УТВЕРЖДАЮ Заведующая детского сада №2 «Солнышко» ___________________Хмелева Л.М. «_____»__________________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Талицкого пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы ______________Н.Б. Топорищев «_____»__________________2019 г. |
| --- | --- |

## ПЛАН ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

на МКДОУ «Детский сад № 2 Солнышко»

по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 2

Телефоны:

| Руководитель (собственник): | 2-18-30 |
| --- | --- |

Ответственный за пожарную безопасность                                  89126386803

Охрана                                                                                          8(34375)  2-46-80

Предусмотрена автоматическая высылка сил и средств по первому сообщению по рангу пожара № 2.

План  тушения пожара составил:

Начальник  караула ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской области» старший лейтенант внутренней службы ____________С.В. Омутов

СОДЕРЖАНИЕ

| № п\п | Наименование разделов | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть |  |
| 1.1 | Оперативно-тактическая характеристика объекта | 3 |
| 1.2 | Действия обслуживающего персонала (работников) объекта до прибытия пожарных подразделений | 6 |
| 1.3 | Организация работ по спасанию людей | 8 |
| 1.4 | Прогноз развития пожара | 8 |
| 1.5 | Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны | 9 |
| 1.6 | Требования правил охраны труда | 26 |
| 1.7 | Учет использования ПТП | 37 |
| 2 | Графическая часть |  |
| 2.1 | План схема на местности | 38 |
| 2.2 | План этажа 1 этажа (1 и 2 корпус) | 39 |
| 2.3 | План этажа 2 этажа (1 корпус) | 40 |
| 2.4 | План этажа 2 этажа (2 корпус) | 41 |
| 2.5 | Схема возможного развития пожара 1 вариант | 42 |
| 2.6 | Схема развертывания подразделений пожарной охраны 1 вариант | 43 |
| 2.7 | Схема возможного развития пожара 2 вариант | 44 |
| 2.8 | Схема развертывания подразделений пожарной охраны 2 вариант | 45 |

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Детский сад № 2 «Солнышко» - является организацией занимающийся детским дошкольным образованием с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников.

Объект с массовым пребыванием людей, расположен в густо населённом массиве. Ведомственная принадлежность - муниципальная собственность. Общая площадь занимаемой территории составляет 10361 метров квадратных. Площадь здания составляет – 1881 м.

Здание 2 степени огнестойкости. Территория организации имеет ограждения высотой 1,5 метра.

Въезд на территорию организации предусмотрен через основные ворота. Данные ворота закрываются на легко открываемые запоры, в случае закрытия их на замок – ключи находятся в помещении дежурного. Проезды, подъезды к территории организации асфальтированы и предоставлен свободный подъезд для техники

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА.

| Размеры геометрические | Конструктивные элементы |  |  |  | Предел огнестойкости строительной конструкции (час) | Количество входов | Характеристика лестничных клеток | Энергетическое обеспечение |  |  | Системы извещения и тушения пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены | Перекрытие | Перегородки | Кровля |  |  |  | Напряжение в сети | Где и кем отключается | Отопление |  |
| 50.78х 12.9 | Кирпичные | Железобетон | Кирпичные | Металл черепица по деревянной обрешетке | Стены-120 мин, Перекрытия-120 мин Перегородки- 120 мин Кровля- 25 мин | 12 | Обычная внутренняя типа Л1, железобетонные | 380/220 В | Эл. щитовая на первом этаже | Водяное, центральное | АУПС |

ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА В ЗДАНИИ.

Детский сад «Солнышко» - в помещениях находится бытовая техника, мебель, оборудование, инвентарь оргтехника, конструкции и изделия из дерева, различных видов тканей, трикотажа, пластика, бумаги. Пожарная нагрузка составляет 2 кг/м2

Сведение о веществах и материалах, обращающихся в детском саду.

| Наименование здание | Безопасные | Мало опасные* | Опасные | Особо опасные | Вещества, вступающие в реакцию с водой | Радиоактивные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | Мебель, оборудование, инвентарь | Бытовая техника, оргтехника | Нет | Нет | Нет | Нет |

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ.

Система автоматического обнаружения и извещения о пожаре.

| № п/п | Наименование защищаемых зданий, помещений | Вид и характеристика датчиков | Вид и место установки прибора | Место установки звукового сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещения детского сада | ДИП – 212-41, ИПРЗСУ | ГРАНИТ-8 | На путях эвакуации, в комнатах |

Система телевизионного наблюдения.

Имеется.

Система автоматического оповещения и управления

эвакуацией людей.

Система оповещения людей о пожаре 2-го типа.

Наличие и характеристика установок пожаротушения.

Отсутствует.

Наличие и характеристика дымоудаления и подпора воздуха.

Отсутствует.

Сведения о характеристиках электроснабжения, отопления и вентиляции.

| Напряжение в сети, В | Место установки выключателя | Отопление | Газификация | Места установки задвижек | Вентиляция | Место установки выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220В/380 В | Электрощитовая | Центральное водяное | Отсутствует. | - | Естественная. | - |

- Сведения по противопожарному водоснабжению.

Пожарный гидрант по адресу ул. Заводская, 5 на удаленности 75 метров, сеть тупиковая на 150 мм.

ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕОГО ПЕРСОНАЛА ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

Инструкция на случай пожара для должностных лиц объекта:

При обнаружении пожара персонал обязан:

- Сообщить о пожаре по телефону 101/112.

- Провести эвакуацию людей.

- Приступить к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения.

- Вызвать бригады скорой медицинской помощи.

- Организовать встречу прибывающих на пожар подразделений пожарной охраны

- Доложить руководителю тушения пожара о количестве находящихся в здании людей, местах их нахождения, их способности к самостоятельному передвижению.

- Доложить РТП о наличии и местах расположения газовых транспортных баллонов, емкостей с ЛВЖ, ГЖ.

- Организовать регистрацию эвакуированных людей.

- По требованию РТП, руководить действиями персонала, информировать РТП об изменениях обстановки.

Наличие и порядок использования техники и средств связи.

В случае пожара используются телефонные аппараты в здании, переносные радиостанции личного состава ФПС.

# Организация обеспечения средствами индивидуальной защиты участников тушения пожара.

Не обеспечиваются

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СПАСАНИЮ ЛЮДЕЙ.

Сведения о людях находящихся на объекте.

В здании МКДОУ «Детский сад № 2 Солнышко» количество детей 256 чел., обслуживающего персонала днем 45 человек, ночью – 1 человек.

Требуется принять во внимание, что количество сотрудников и детей может меняться.  	В случае возникновения пожара данные сведения необходимо уточнить у администрации объекта.

Сведения об эвакуационных путях и выходах из здания.

Эвакуация осуществляется с 1 и 2 этажей через лестничные клетки, на 1 этаже через 12 запасных выходов, а со 2 этажа через 8. Предполагаемые места сосредоточения людей у лестничных клеток и у дверей запасных выходов на 1  этаже.

Порядок проведения спасательных работ и привлекаемой для этих целей техники и оборудования:

- мероприятия по поиску людей организуются по прибытию первого пожарного подразделения на место пожара;

- эвакуация людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;

- привлечение специальной техники и оборудования, других специальных подразделений определяет руководитель тушения пожара, исходя из обстановки.

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим:

- вызвать бригады скорой помощи при первом сообщении о пожаре;

- в зависимости от вида и степени тяжести травмы оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

- учитывая возможность проведения  работ по эвакуации материальных ценностей, необходимость вызова персонала объекта определяет РТП на месте, исходя из оценки обстановки на пожаре.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА.

Обоснование возможных мест возникновения пожара.

Исходя из реальной обстановки  рассматриваем место возникновения  пожара:

Вариант 1: в помещении кухни на первом этаже детского сада.

Вариант 2: Загорание в музыкальном зале на втором этаже.

При этом принимаем   во внимание наличие большого количества людей, степень огнестойкости, пожарную нагрузку, объём  здания, линейную скорость распространения горения, нормативный расход огнетушащих средств  на пожаротушение.

Пути возможного распространения пожара.

Распространение пожара возможно по сгораемым материалам, конструкциям здания, мебели, через дверные проемы.

Степень угрозы жизни и здоровью людям.

В случае возникновения пожара возможно  быстрое задымление путей эвакуации и помещений детского сада.

Возможные зоны задымления и прогнозируемая концентрация  продуктов горения.

Зоны задымления – комнаты, бытовые помещения, пути эвакуации.

Возможная концентрация продуктов горения:

СО –  0,25%

ВЫВОД: вследствие возможной опасной концентрации продуктов горения тушение пожара необходимо осуществлять только с применением  СИЗОД.

Параметры возможной зоны теплового воздействия

Возможная температура пожара –2300 С.

Вывод: вследствие воздействия повышенных температур и тепловых потоков при проведении работ по тушению пожара, обеспечить личный состав боевой одеждой по уровню защиты не ниже БОП –2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Выписка из расписания выезда подразделений пожарной охраны.

| Подразделения пожарной охраны | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения | Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  | Аварийно-спасательные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожар № 1 |  | Пожар № 1-БИС |  | Пожар № 2 |  | Пожар № 3 |  |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда |
| 86 ПЧ ФПС | г. Талица, д. Белая Елань, п. Заводской, п. Мака | АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 | 10 мин 10 мин | АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-13/4 | 10 мин 10 мин 10 мин 15 мин | АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-13/4 АЦ ОП ПЧ-13/4 п. Пионерский АЦ ОП ПЧ-13/4 д. Мохирева АЦ МПО Еланский пост АЦ ПЧ-13/5 | 10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 30 мин 39 мин 42 мин 45 мин | АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-86 АЦ ПЧ-13/4 АЦ ОП ПЧ-13/4 п. Пионерский АЦ ОП ПЧ-13/4 д. Мохирева АЦ МПО Еланский пост АЦ ПЧ-13/5 АЦ МПО Куяровский пост АЦ ОП ПЧ-13/5 с. Казаковское АЦ ОП ПЧ-86 д.Вихляева АЦ ОП ПЧ-13/4 д. Панова | 10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 30 мин 39 мин 42 мин 45 мин 52 мин 54 мин 57 мин 58 мин | АСА ПЧ-86 Автомобиль ТЦМК | 10 мин 33 мин |
| Итого по видам: |  | АЦ-2 |  | АЦ-4 |  | АЦ-8 |  | АЦ-12 |  | АСА-1 Автомобиль ТЦМК-1 |  |

Рекомендуемые средства и способы тушения пожара.

Учитывая пожарную нагрузку, количество людей, а также наличие материалов, возможный пожар рекомендуем тушить способом охлаждения и путем подачи распыленных водяных струй.

Расчет необходимого количества сил и средств.

1 вариант

Дополнительные данные:

- требуемая интенсивность – 0,06 л\м2с;

- линейная скорость распространения пламени – 1 м\ мин.

За наихудший вариант принимаем загорание в помещение кухни, размеры в плане 8*6 метров.

1. 	Определяем возможную обстановку на пожаре к моменту введения сил и средств первым подразделением (ближайшее подразделение, которое может быть предусмотрено расписанием выездов - 86 ПЧ)

1.1 Находим время свободного развития пожара:

t св.= t дс + t сб  + t сл  + t бр = 8 + 1 + 1 + 6 = 16 минут.

tсл=60*L/Vсл=60*0,1/45= 1 мин.

1.2 Находим путь, пройденный огнем:

R 1 = 5 V л + V л t2 = 5 ´ 1 + 1 ´ 6 = 11 м.

t 2 = t св – 10  =  16 – 10 = 6 мин.

1.3. Вычисляем площади пожара и тушения:

К данному моменту огнем будет охвачено все помещение.

S п  = а х b = 8 х 6 = 48 м2

S т = n х a х h = 1 х 6 х 5= 30 м2

1.4 Для локализации пожара на данной площади потребуется стволов «Б»:

т            S т  ´ J            30 ´ 0,06

N ств «Б» = ¾¾¾¾ =  ¾¾¾¾¾    = 1 ствол «Б»

q ствБ                 3,5

2. Определяем требуемое число стволов для осуществления защитных действий:

- на эвакуацию людей и защиту помещений второго этажа  -  1 ствол «Б».

- на эвакуацию людей и защиту помещений первого этажа  -  1 ствол «Б».

Итого принимаем 2 ствола «Б».

3. Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты:

т                         з

Q тр = NствБ ´ QствБ  + NствБ ´ QствБ = 1 х 3,5 + 2 х 3,5  = 10,5  л/сек.

4. Проверяем обеспеченность объекта водой:

Водоотдача водопроводной сети согласно таблице 21.1 справочника РТП составляет 45 л\с,  следовательно,  объект водой обеспечен.

5. Находим требуемое количество пожарных машин:

Q ф       10, 5

N маш = ----- = ---------  =   1  машина.

Q н      0,8 х 40

6. Определяем предельное расстояние по подаче огнетушащего состава:

Lпр = (Hн – (Hр + Zм +Zпр)) х20 \ (S х Q2) = (90 – (50+ 0 +1)) х 7/ (0,015 х 10,52) = 476 м

Так как ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии менее 476 м, следовательно, принятые схемы боевого развертывания обеспечивают бесперебойную подачу воды на пожар.

7. Определяем требуемую численность личного состава:

N л/с = Nств ´ 3 + N ПБ ´ 1 + N м´1+ связные (РТП, НШ, НТ, 2БУ, 1 звено ГДЗС-резерв) = 9 + 3 + 3 + 9 = 24 чел.

8. Определяем требуемое количество пожарных подразделений основного назначения:

N л/с       24

N отд. = ------- = ------ = 5 АЦ+ спецтехника.

5            5

9. Определяем номер вызова подразделений на случай возникновения пожара:

В соответствии с пунктом № 62 Приказа МЧС России от 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» принимаем ранг пожара на данный объект № 2.

Сводная таблица расчета сил и средств для тушения  пожара при 1-ом варианте его развития.

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара) площадь пожара, фронт пожара, линейная скорость распространения, площадь тушения, объем тушения и т.п) | Требуемый расход огнетушащих веществ л\с | Количество приборов подачи огнетушащих веществ, шт. | Необходимый запас огнетушащих веществ, л | Количество пожарных машин основных \ специальных | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность личного состава, количество звеньев ГДЗС чел\шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейная скорость распространения пожара – 1 м\мин Периметр пожара – 28 м Фронт пожара – 6 м Площадь пожара – 48 м2 Площадь тушения пожара – 30 м 2 | 10,5 | 3 | - | 8 \ 4 | 476 | 24 \ 3 |

Организация тушения пожара при 1-ом варианте его развития.

| Время от начала развития пожара, мин | Возможная обстановка на пожаре | Введено приборов на тушение и защиту |  |  |  |  |  | Рекомендации РТП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Q тр. л\с | #### РС-50 | #### РС-70 | ПЛС | ГПС, СВП и т.д. | Qф л\с |  |
| 1 | 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 30 35 | Загорание в помещении кухни на первом этаже детского сада Sп = 48 м2 Sт = 30 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. Загорание в помещении кухни на первом этаже детского сада Sп = 48 м2 Sт = 30 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. На пожар прибыл караул ПЧ 13/4, Загорание в помещении кухни на первом этаже детского сада Sп = 48 м2 Sт = 30 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. АЦ ОП ПЧ-13/4 п. Пионерский АЦ ОП ПЧ-13/4 д. Мохирева АЦ МПО Еланский пост АЦ ПЧ-13/5 | #### 10,5 10,5 #### 10,5 | #### 1 2 #### 3 | #### - - #### - | - - - | - - - | 3,5 7 10,5 | 1. АЦ 86 ПЧ установить у входа, подать звеном ГДЗС 1 ствол «Б» на тушение и эвакуацию людей из детского сада. 2. Дать распоряжение администрации отключить систему электроснабжения здания. 3. Дать распоряжение администрации объекта организовать эвакуацию людей из не задымленных помещений, вызвать бригады скорой медицинской помощи, вести учет эвакуируемых людей. 1. АЦ2 86 ПЧ установить на пожарный гидрант по адресу ул. Заводская, проложить магистральную линию, подать 1 ствол «Б» на защиту соседних помещений, а также эвакуацию людей со второго этажа. 1. Пребывающую технику установить в резерв, от магистральной линии 86 ПЧ подать звеном ГДЗС ствол «Б» за защиту соседних помещений, а также эвакуацию людей с первого этажа детского сада. 2. Организовать 2 боевых участка, назначить начальников БУ. 3. Отдать распоряжения: НШ - на развертывание работы штаба и тыла с привлечением администрации объекта. 6. Пребывающую технику установить в резерв, формировать звенья ГДЗС, проложить резервную магистральную линию. |

Расчет необходимого количества сил и средств.

2 вариант.

Дополнительные данные:

- требуемая интенсивность – 0,06 л\м2с;

- линейная скорость распространения пламени – 1 м\ мин.

За наихудший вариант принимаем загорание в музыкальном зале на втором этаже, размеры в плане 8*7 метров.

1. 	Определяем возможную обстановку на пожаре к моменту введения сил и средств первым подразделением (ближайшее подразделение, которое может быть предусмотрено расписанием выездов - 86 ПЧ)

1.1 Находим время свободного развития пожара:

t св.= t дс + t сб  + t сл  + t бр = 8 + 1 + 1 + 6 = 16 минут.

tсл=60*L/Vсл=60*0,1/45= 1 мин.

1.2 Находим путь, пройденный огнем:

R 1 = 5 V л + V л t2 = 5 ´ 1 + 1 ´ 6 = 11 м.

t 2 = t св – 10  =  16 – 10 = 6 мин.

1.3. Вычисляем площади пожара и тушения:

К данному моменту огнем будет охвачено все помещение.

S п  = а х b = 8 х 7 = 56 м2

S т = n х a х h = 1 х 7 х 5= 35 м2

1.4 Для локализации пожара на данной площади потребуется стволов «Б»:

т            S т  ´ J            35 ´ 0,06

N ств «Б» = ¾¾¾¾ =  ¾¾¾¾¾    = 1 ствол «Б»

q ствБ                 3,5

2. Определяем требуемое число стволов для осуществления защитных действий:

- на эвакуацию людей и защиту помещений второго этажа  -  1 ствол «Б».

- на эвакуацию людей и защиту помещений первого этажа  -  1 ствол «Б».

Итого принимаем 2 ствола «Б».

3. Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты:

т                         з

Q тр = NствБ ´ QствБ  + NствБ ´ QствБ = 1 х 3,5 + 2 х 3,5  = 10,5  л/сек.

4. Проверяем обеспеченность объекта водой:

Водоотдача водопроводной сети согласно таблице 21.1 справочника РТП составляет 45 л\с,  следовательно,  объект водой обеспечен.

5. Находим требуемое количество пожарных машин:

Q ф       10, 5

N маш = ----- = ---------  =   1  машина.

Q н      0,8 х 40

6. Определяем предельное расстояние по подаче огнетушащего состава:

Lпр = (Hн – (Hр + Zм +Zпр)) х20 \ (S х Q2) = (90 – (50+ 0 +1)) х 7/ (0,015 х 10,52) = 476 м

Так как ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии менее 476 м, следовательно, принятые схемы боевого развертывания обеспечивают бесперебойную подачу воды на пожар.

7. Определяем требуемую численность личного состава:

N л/с = Nств ´ 3 + N ПБ ´ 1 + N м´1+ связные (РТП, НШ, НТ, 2БУ, 1 звено ГДЗС-резерв) = 9 + 3 + 3 + 9 = 24 чел.

8. Определяем требуемое количество пожарных подразделений основного назначения:

N л/с       24

N отд. = ------- = ------ = 5 АЦ+ спецтехника.

5            5

9. Определяем номер вызова подразделений на случай возникновения пожара:

В соответствии с пунктом № 62 Приказа МЧС России от 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» принимаем ранг пожара на данный объект № 2.

Сводная таблица расчета сил и средств для тушения  пожара при 2-ом варианте его развития.

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара) площадь пожара, фронт пожара, линейная скорость распространения, площадь тушения, объем тушения и т.п) | Требуемый расход огнетушащих веществ л\с | Количество приборов подачи огнетушащих веществ, шт. | Необходимый запас огнетушащих веществ, л | Количество пожарных машин основных \ специальных | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность личного состава, количество звеньев ГДЗС чел\шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейная скорость распространения пожара – 1 м\мин Периметр пожара – 30 м Фронт пожара – 7 м Площадь пожара – 56 м2 Площадь тушения пожара – 35 м 2 | 10,5 | 3 | - | 8 \ 4 | 476 | 24 \ 4 |

Организация тушения пожара при 2-ом варианте его развития.

| Время от начала развития пожара, мин | Возможная обстановка на пожаре | Введено приборов на тушение и защиту |  |  |  |  |  | Рекомендации РТП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Q тр. л\с | #### РС-50 | #### РС-70 | ПЛС | ГПС, СВП и т.д. | Qф л\с |  |
| 1 | 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 30 35 | Загорание в музыкальном зале помещении на втором этаже Sп = 56 м2 Sт = 35 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. Загорание в музыкальном зале на втором этаже Sп = 56 м2 Sт = 35 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. На пожар прибыл караул ПЧ 13/4, Загорание в музыкальном зале на втором этаже Sп = 56 м2 Sт = 35 м2 На пожар прибыл караул 86 ПЧ. АЦ ОП ПЧ-13/4 п. Пионерский АЦ ОП ПЧ-13/4 д. Мохирева АЦ МПО Еланский пост АЦ ПЧ-13/5 | #### 10,5 10,5 #### 10,5 | #### 1 2 #### 3 | #### - - #### - | - - - | - - - | 3,5 7 10,5 | 1. АЦ 86 ПЧ установить у входа, подать звеном ГДЗС 1 ствол «Б» на тушение и эвакуацию людей из детского сада. 2. Дать распоряжение администрации отключить систему электроснабжения здания. 3. Дать распоряжение администрации объекта организовать эвакуацию людей из не задымленных помещений, вызвать бригады скорой медицинской помощи, вести учет эвакуируемых людей. 1. АЦ2 86 ПЧ установить на пожарный гидрант по адресу ул. Заводская, проложить магистральную линию, подать 1 ствол «Б» на защиту соседних помещений, а также эвакуацию людей с первого этажа. 1. Пребывающую технику установить в резерв, от магистральной линии 86 ПЧ подать звеном ГДЗС ствол «Б» за защиту соседних помещений, а также эвакуацию людей со второго этажа. 2. Организовать 2 боевых участка, назначить начальников БУ. 3. Отдать распоряжения: НШ - на развертывание работы штаба и тыла с привлечением администрации объекта. 6. Пребывающую технику установить в резерв, формировать звенья ГДЗС, проложить резервную магистральную линию. |

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.

1.При ведении действий по тушению пожара необходимо:

- выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие безопасные пути и способы их эвакуации, принять меры к предотвращению паники (установить плакаты, сделать сообщение по громкоговорящей связи и т.д.);

- определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные направления распространения;

- определить возможность использования лоджий, балконов, наружных пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и других средств для спасания людей (ручные пожарные лестницы, полотна, пневмоустройства и т.д.);

- выяснить у администрации места расположения уникального и наиболее ценного оборудования, степень угрозы ему от огня и дыма, необходимость, порядок, очередность и выполнение мероприятий по его эвакуации;

- установить возможность использования стационарных систем тушения и удаления дыма;

- определить необходимое количество сил и средств для ликвидации горения, спасания людей и эвакуации имущества;

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

На этажах:

- обеспечить проведение спасательных работ, предотвращая панику среди людей на путях эвакуации из здания (сооружения);

- осуществлять подачу стволов на этажи по лестничным клеткам, а также используя автолестницы и автоподъемники для подачи стволов в оконные проемы;

- производить тушение одновременно во всех помещениях этажа, при недостатке сил и средств подавать стволы в крайние горящие помещения, предотвращая распространение и последовательно ликвидируя пожар;

- вводить стволы одновременно в очаг пожара, смежные этажи или чердак, в помещения возможного распространения огня по коммуникационным каналам и пустотам конструкций;

- применять водяные стволы с большим расходом при развившихся пожарах;

- установить возможность использования внутреннего противопожарного водопровода;

- использовать для подачи воды в верхние этажи или на крышу сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов-повысителей;

- оценить возможность использования принудительной вентиляции, автомобилей дымоудаления или переносных вентиляторов для удаления дыма с горящего и вышележащих этажей, а также путей эвакуации;

- организовать проверку вентиляционных коммуникаций для предотвращения распространения огня;

- обеспечить защиту от проливаемой воды;

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

2. Руководитель тушения пожара обязан:

- Обеспечить управление боевыми действиями на пожаре.

- Установить границы территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению, порядок и особенности указанных действий.

- Организовать разведку пожара, при этом установить:

- наличие и характер угрозы жизни людям, их местонахождение, пути эвакуации;

- наличие и возможность проявлений вторичных факторов пожара;

- место, площадь горения, что горит, пути распространения огня;

- наличие и возможность использования средств   противопожарной защиты;

- местонахождение ближайших водоисточников;

- наличие электроустановок под напряжением, возможность их отключения;

- состояние и поведение строительных конструкций, места их вскрытия и разборки;

- пути ввода сил и средств, иные данные для выбора решающего направления;

- достаточность сил и средств для тушения пожара.

- Определить ранг пожара, вызвать силы и средства в соответствие с ним.

- Определить решающее направление.

- Провести расстановку сил и средств с учетом решающего направления.

- Обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих средств.

- Принять решение об использовании звеньев ГДЗС и других специальных служб гарнизона пожарной охраны.

- Организовать и поддерживать связь на пожаре, сообщать об изменениях обстановки, принятых решениях и отданных приказаниях.

- Обеспечить выполнение правил охраны труда, назначить ответственного за охрану труда.

- Обеспечить взаимодействие со службами жизнеобеспечения объекта.

- Организовать штаб пожаротушения, при его отсутствии, выполнять обязанности, возлагаемые на оперативный штаб.

- Через начальника штаба включить в состав штаба представителей объекта.

- Поставить задачу НШ пожаротушения на расстановку сил и средств в соответствии с принятым решением.

- Назначить ответственного за охрану труда.

- Организовать участки тушения пожара.

- Определить порядок и принять меры к спасению людей, эвакуации и защите материальных ценностей.

- Указать способ и приборы тушения.

3. Руководитель тушения пожара имеет право:

- Отдавать обязательные для исполнения указания должностным лицам и гражданам объекта, на котором осуществляются боевые действия.

- Назначать и освобождать от выполнения обязанностей должностных лиц на пожаре.

- Получать необходимую информацию от администрации объекта для организации боевых действий.

- Принимать решения по созданию оперативного штаба, привлечению сил и средств, изменению мест их расстановки.

- Определять порядок убытия с места пожара подразделений пожарной охраны, привлеченных сил и средств.

### РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА.

- Начальник оперативного штаба обязан:

- Руководить работой оперативного штаба.

- Готовить и своевременно вносить РТП предложения по организации тушения пожара, потребности в огнетушащих средствах, созданию резерва сил и средств.

- Организовать доведение указаний РТП до участников тушения пожара, обеспечить их регистрацию, контроль    за исполнением и ведение регламентных документов.

- Организовать расстановку сил и средств.

- Докладывать РТП, диспетчеру гарнизона оперативную информацию об обстановке на пожаре.

- Обеспечить сбор сведений о причинах и виновниках пожара, организовать взаимодействие с ИПЛ, оперативно-следственной группой ОВД.

2. Начальник оперативного штаба имеет право:

- Отдавать обязательные для исполнения указания участникам тушения пожара, должностным лицам и гражданам объекта, на котором осуществляются боевые действия, должностным лицам ОВД, прибывшим на место пожара.

- Отдавать в случаях, не терпящих отлагательства, указания участникам тушения пожара от лица РТП, с последующим докладом РТП.

- Требовать от участников тушения пожара, должностных лиц объекта, ОВД исполнения указаний РТП и своих указаний.

- Отменять или приостанавливать исполнение ранее отданных указаний при возникновении явной угрозы для жизни и здоровья людей, в том числе участников тушения пожара.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА.

- Начальник тыла обязан:

- Провести разведку водоисточников, выбор насосно-рукавных систем, встречу и расстановку на водоисточники пожарной техники.

- Сосредоточить резерв сил и средств.

- Обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих средств, при необходимости организовать доставку к месту пожара специальных огнетушащих средств.

- Принять меры к обеспечению личного состава боевой одеждой и СИЗОД.

- Организовать обеспечение пожарной техники ГСМ.

- Контролировать защиту магистральных рукавных линий.

- При необходимости, организовать ремонт пожарной техники.

- Обеспечить ведение соответствующей документации.

- Начальник тыла имеет право:

- Отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания участникам тушения пожара, задействованным в работе тыла.

- Требовать от участников тушения пожара и других должностных лиц исполнения их обязанностей, указаний оперативного штаба и своих собственных.

- Давать предложения РТП и оперативному штабу о необходимости создания резерва сил и средств для тушения пожара.

- отдавать с согласия РТП (НШ) указания диспетчеру гарнизона о доставке к месту пожара необходимых материально- технических средств.

| № п/п | Наименование службы | Дислокация | телефоны | Ожидаемое время прибытия после вызова | Количество людей в бригаде (группе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пожарная охрана | г. Талица | 01, 2-10-31 | 10 мин. | 5 человек |
| 2 | Полиция | г. Талица | 02, 2-13-86 | 10 мин. | 3 человека |
| 3 | Скорая помощь | г. Талица | 03, 2-13-34 | 10 мин. | 2 человека |
| 4 | РЭС | г. Талица | 2-15-38, 2-26-23 | 10 мин | 3 человека |
| 5 | МУП «Единый водоканал» | г. Талица | 2-80-08 | 15 мин | 5 человек |

3. Схема обмена информации службами жизнеобеспечения (РСЧС, ПО, объект)

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОХРАНУ ТРУДА.

1. Ответственный за охрану труда обязан:

- Технику установить на безопасное расстояние, организовать безопасные условия для выполнения боевых задач.

- Выбрать наиболее безопасные пути прокладки рукавных линий.

- Выявить наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара.

- Следить за соблюдением требований безопасности и Правил охраны труда участниками тушения пожара.

- Внимательно следить за поведением строительных конструкций и принимать меры, предупреждающие их обрушения.

- Принять меры к обесточиванию электросети.

- Соблюдать меры безопасности при спасении людей, их эвакуации.

8. Работа личного состава внутри здания допускается только   в СИЗОД.

9.  Определить предельно допустимое время пребывания участников тушения пожара в зоне теплового воздействия.

10.Установить единые сигналы об опасности и оповещения о них всех участников тушения пожара.

11. Организовать оказание до врачебной помощи пострадавшим.

12. При работе на пожаре или проведении аварийно-спасательных работ личному составу запрещается без команды подавать воду, прекращать ее подачу.

- Ответственный за охрану труда имеет право:

1. Отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания участникам тушения пожара.

2. Требовать от участников тушения пожара соблюдения требований Правил охраны труда.

3.Давать предложения РТП по организации безопасной работы участников тушения пожара.

Требования правил охраны труда

Требования охраны труда при выезде и следовании к месту пожара (вызова)

1. Сбор и выезд по тревоге дежурного караула (смены) обеспечивается в установленном порядке. По сигналу "Тревога" личный состав дежурного караула (смены) прибывает к пожарному автомобилю, при этом автоматически включается освещение в караульном помещении и гараже.

2. Порядок посадки личного состава дежурного караула (смены) в пожарный автомобиль устанавливается приказом начальника подразделения ФПС, исходя из условий обеспечения безопасности.

При посадке запрещается пробегать перед пожарными автомобилями, выезжающими по тревоге, начинать движение на пожарном автомобиле из гаража до полного открывания ворот. При посадке вне здания гаража выход личного состава караула (смены) на площадку разрешается только после выезда пожарного автомобиля из гаража.

Движение пожарного автомобиля осуществляется при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной после занятия личным составом караула (смены) своих мест в кабине автомобиля и закрытии всех дверей.

Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, находящегося в пожарном автомобиле.

3. Запрещается:

а) подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания посадки личного состава караула;

б) находиться в пожарном автомобиле посторонним лицам, кроме лиц (сопровождающих), указывающих направление к месту пожара (аварии).

4. При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель включает специальные звуковую и световую сигнализации. Воспользоваться приоритетом движения он может, только убедившись, что ему уступают дорогу.

5. Начальник дежурного караула (смены) или начальник подразделения ФПС, выехавший во главе дежурного караула (смены) к месту вызова, контролирует соблюдение водителем правил дорожного движения.

Ответственность за безопасное движение пожарного автомобиля возлагается на водителя.

6. Во время движения пожарных автомобилей личному составу подразделений ФПС запрещается открывать двери кабин, стоять на подножках, кроме случаев прокладки рукавной линии, высовываться из кабины, курить и применять открытый огонь.

7. Личный состав дежурного караула (смены), прибывший к месту вызова, выходит из пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должностного лица, прибывшего во главе дежурного караула (смены), после полной остановки пожарного автомобиля.

8. Личный состав подразделений ФПС прибывает на место пожара, проведения аварийно-спасательных и специальных работ одетым в боевую одежду и обеспеченным средствами индивидуальной защиты с учетом выполняемых задач.

Требования охраны труда при проведении разведки пожара

9. Разведка пожара ведется непрерывно с момента получения сообщения о пожаре и до его ликвидации.

Для проведения разведки пожара формируется звено ГДЗС в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и допуск, для сложных сооружений (метрополитен, подземные фойе зданий, здания повышенной сложности, трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвалы сложной планировки) - не менее пяти человек. Газодымозащитники одного звена ГДЗС должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения единого типа с одинаковым номинальным временем защитного действия.

10. При ведении действий по тушению пожара и проведении аварийно-спасательных и специальных работ в части, касающейся соблюдения требований правил по охране труда, личный состав подразделений ФПС:

а) знает и контролирует допустимое время работы в зонах с опасными факторами пожара и заражения аварийно-опасными химическими и радиоактивными веществами;

б) проводит проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

в) знает сигналы оповещения об опасности;

г) применяет страхующие средства, исключающие падение личного состава подразделений ФПС при работе на высоте;

д) не заходит без уточнения значений концентрации паров аварийно химически опасных веществ и уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся или обращаются аварийно-опасные химические или радиоактивные вещества;

е) при продвижении простукивает перед собой пожарным инструментом конструкции перекрытия для предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций;

ж) продвигается, как правило, вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии);

з) не переносит механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии;

и) не входит с открытым огнем в помещения, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, емкости и сосуды с горючими газами, а также возможно выделение горючих пыли и волокон;

к) при работе в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, личный состав звена газодымозащитной службы должен быть обут в резиновые сапоги (искробезопасные), соблюдает меры предосторожности против высекания искр, не пользуется выключателями электрофонарей, путь простукивает деревянной палкой или шестом;

л) не использует открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций;

м) не использует для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и не предназначенные для этих целей другие средства;

н) спасание и самоспасания начинает после того, как командир звена газодымозащитной службы убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин;

о) не использует при работе на пожаре лифты для подъема личного состава подразделений ФПС, кроме лифтов, имеющих режим работы "Перевозка пожарных подразделений", которые рекомендуется использовать для подъема пожарного оборудования. Лифты останавливаются на 1-2 этажа ниже этажа пожара.

Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ в зоне разрушений

11. При разборке завалов ведется тщательное наблюдение за состоянием и устойчивостью конструкций и крупных элементов завала. При возникновении трещин, просадок и других деформаций работы немедленно останавливаются и люди выводятся из опасной зоны. У проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешиваются знаки и надписи, предупреждающие об опасности.

12. Не допускается падение с высоты инструмента и различных материалов (кирпич, доски).

13. Запрещается разбирать конструкционные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. Во время работы необходимо следить, чтобы внезапно не обрушилась другая часть здания. Наиболее надежным местом для защиты служат балки перекрытий. Кирпичные своды больших проемов разбираются вручную от верха к опорам свода.

Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляются или обрушаются.

14. При устройстве в завалах различного рода выемок (котлованов, траншей) особое внимание уделяется устойчивости их откосов, заложение которых без крепления составляет не менее половины глубины выемки. Более крутые откосы необходимо крепить. В качестве крепежного материала используются обломки деревянных, металлических и железобетонных конструкций. Устраивать лазы-проходы в завалах без установки креплений запрещается.

15. Техника, применяемая при разборке завалов, размещается на площадках, расчищенных от обвалившихся строительных конструкций. При невозможности соблюдения этих правил технику допускается устанавливать на обломках в завале, при постоянном наблюдении за креном машины. Колесные экскаваторы и подъемные краны устанавливаются на аутригеры.

Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом и кран с поднятым грузом.

16. Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов. Спуск в подвальные помещения при наличии в них запаха газа разрешается только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Работы в загазованных помещениях проводятся при условии обязательного и тщательного их проветривания с последующей проверкой состояния среды с помощью газоанализаторов.

17. Запрещается разводить костры и курить вблизи загазованных зон. Электрические цепи обесточиваются, для освещения используются только взрывобезопасные аккумуляторные фонари.

18. При разборке завала необходимо избегать самопроизвольного перемещения отдельных элементов и осадки всей массы завала. Недопустимы резкие рывки при извлечении из завала крупных элементов, их расшатывание и сильные удары.

Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения

19. Спасательные и аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях электроснабжения во избежание поражения электрическим током проводятся при условии их полного обесточивания и строгого соблюдения требований охраны труда, установленных Правилами, а также Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

20. Токоведущие части электроустановок, находящиеся под напряжением, отключаются (обесточиваются) и заземляются при пожаре работниками, эксплуатирующими электроустановку из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе, самостоятельно или по указанию руководителя тушения пожара.

Электрические сети и установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники эксплуатирующей организации с выдачей письменного разрешения (допуска) к тушению пожара. Пожарные автомобили и пожарные стволы должны быть заземлены при подаче пены или воды на тушение электроустановки личным составом ФПС, участвующим в тушении пожара.

Места расстановки пожарных автомобилей, присоединения заземлений пожарных машин и стволов к заземлителям при тушении пожара в распределительных устройствах подстанций напряжением 35 кВ и выше согласовываются с эксплуатирующей организацией и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара или ином документе, определяющем порядок взаимодействия персонала организации, эксплуатирующей электроустановку, с личным составом подразделений ФПС, в том числе, при допуске к тушению пожара.

Электрические провода и иные токоведущие части, находящиеся под напряжением до 0,38 кВ включительно, отключаются по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если они:

а) опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ;

б) создают опасность возникновения новых очагов пожара.

Отключение токоведущих частей осуществляется работниками эксплуатирующей организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе в электроустановке.

21. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.

В случае резки проводов линий электропередачи или связи опоры, на которых проводится резка, во избежание их падения из-за одностороннего или нерасчетного тяжения должны быть предварительно укреплены, установлена и огорожена опасная зона возможного падения опоры, в которой запрещено нахождение людей. Резка провода с подъемом человека на такую опору запрещена.

22. При возникновении пожара персоналом энергообъекта выдается письменный допуск на тушение энергетического оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ.

Оборудование электростанций и подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 кВ, перед допуском к тушению пожара обесточивается.

На объекты с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, разрабатываются планы (карточки) тушения пожара.

23. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных ручных пожарных стволов, с расстояния не менее 5 м.

Тушение компактными струями воды не допускается.

При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения (тоннеля) пеной, производится предварительное закрепление пеногенераторов, их заземление, а также заземление насосов пожарных автомобилей. При подаче воды от внутреннего водопровода заземляются только стволы.

Работа водителя пожарного автомобиля допускается только в диэлектрических ботах и перчатках.

24. Личному составу подразделений ФПС и персоналу организации запрещается:

а) самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием;

б) осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью менее 5 м;

в) использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей.

25. Личный состав подразделений ФПС не реже одного раза в год проходит инструктаж и участвует в совместных учениях (занятиях) на специальных полигонах (тренажерах) или выведенном в ремонт оборудовании для изучения и отработки действий по ликвидации пожаров в электроустановках.

Позиции ствольщиков, с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара.

26. При выполнении развертывания по прибытии к месту вызова, личный состав подразделений ФПС:

а) определяет расстановку сил и средств, исходя из обстановки на пожаре, а также с учетом маршрутов движения к очагу горения и мест заземления, согласованных с оперативным персоналом энергобъекта;

б) заземляет ручной пожарный ствол, подключая его с помощью специальных струбцин и провода к заземляющему устройству (контуру заземления) в указанном месте;

в) прокладывает рукавную линию от пожарного автомобиля до позиции ствольщика;

г) заземляет насос с помощью специальных струбцин и провода путем подключения в указанном месте к стационарному контуру заземления или заземленным конструкциям.

27. После ликвидации горения личным составом подразделений ФПС:

а) прекращается подача огнетушащих веществ;

б) отсоединяются струбцины от контура заземления и заземляющих устройств;

в) осуществляется отход с позиций по безопасным маршрутам, указанным руководителем тушения пожара или оперативным должностным лицом на пожаре.

Требования охраны труда при проведении спасательных работ

28. Для освещения места проведения спасательных работ в темное время суток используются источники направленного или заливающего света - прожекторы.

29. Спасание и самоспасание начинают убедившись, что:

а) длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон);

б) спасательная петля надежно закреплена на спасаемом;

в) спасательная веревка закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин.

30. Запрещается использовать для спасания и самоспасания:

а) мокрые или имеющие большую влажность спасательные веревки;

б) спасательные веревки, не состоящие в расчете;

в) веревки, предназначенные для других целей.

Требования охраны труда при развертывании сил и средств

31. При развертывании сил и средств личным составом подразделений ФПС обеспечивается:

а) выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

б) установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара (условного очага пожара на учении) так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств. Пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном не менее высоты этих объектов;

в) остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка железнодорожного транспорта согласуется в установленном порядке);

г) установка единых сигналов об опасности и оповещение о них участников тушения пожара, личного состава подразделений ФПС, работающего на учении;

д) вывод участников тушения пожара в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса легковоспламеняющейся и горючей жидкости из резервуаров;

е) организация постов безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного полотна для наблюдения за движением составов и с своевременным оповещением участников тушения пожара об их приближении в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными путями.

32. При развертывании сил и средств личному составу подразделений ФПС запрещается:

а) начинать развертывание сил и средств до полной остановки пожарного автомобиля;

б) надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

в) находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инструмента, пожарного оборудования;

г) переносить ручной механизированный пожарный инструмент с электроприводом или мотоприводом в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов;

д) поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

е) подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции или их подъема на высоту.

33. Вертикальные рукавные линии крепятся из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.

34. Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников подразделений ФПС.

35. Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.

36. При использовании пожарного гидранта его крышка открывается пожарным крюком или ломом. При этом необходимо следить, чтобы крышка не упала на ноги открывающего.

37. При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных автомобилей водитель контролирует скорость движения (не более 10 км/ч), а пожарный следит за исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксирует двери отсеков пожарных автомобилей.

38. В случаях угрозы взрыва прокладка рукавных линий осуществляется перебежками, переползанием, с использованием имеющихся укрытий (канавы, стены, обвалования), а также средств защиты (стальные каски, сферы, щиты, бронежилеты), под прикрытием бронещитов, бронетехники и автомобилей.

39. Ручные пожарные лестницы устанавливаются таким образом, чтобы они не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара.

40. Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части дороги. Остановка на проезжей части улицы, дороге, создание помех для движения транспортных средств допускается только по приказу оперативных должностных лиц на пожаре или начальника караула. При этом на пожарном автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация.

41. Для безопасности в ночное время суток стоящий пожарный автомобиль освещается бортовыми, габаритными или стояночными огнями.

Требования охраны труда при ликвидации горения

42. Руководитель тушения пожара, оперативные должностные лица на пожаре и личный состав подразделений ФПС, принимающий участие в тушении пожара, обязаны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды, перечень которых предусмотрен приложением к Правилам.

43. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.

44. Водителям при работе на пожаре запрещается без команды руководителя тушения пожара и оперативных должностных лиц на пожаре перемещать пожарные автомобили, мотопомпы, производить какие-либо перестановки автолестниц и автоподъемников, а также оставлять без надзора пожарные автомобили, мотопомпы и работающие насосы.

45. Личный состав подразделений ФПС, действующий в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, может допустить отступления от установленных Правилами требований, когда их выполнение не позволяет оказать помощь находимся в беде людям, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия.

При отступлении от Правил личный состав подразделений ФПС уведомляет об этом руководителя тушения пожара и (или) иное оперативное должностное лицо пожарной охраны, под руководством которого личный состав подразделений ФПС осуществляет действия на пожаре.

46. При проведении действий в зоне высоких температур при тушении пожара и ликвидации аварий используются термостойкие (теплозащитные и теплоотражательные) костюмы, а при необходимости - работа производится под прикрытием распыленных водяных струй, в задымленной зоне - с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий не предназначена для работы непосредственно в пламени.

47. При возможных ожогах, обмораживаниях, отравлениях, поражениях электрическим током и ушибах личному составу подразделений ФПС оказывается первая помощь и вызывается скорая медицинская помощь.

48. Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ФПС от тепловой радиации и воздействия механических факторов используются теплоотражательные костюмы, специальная защитная одежда и снаряжение, теплозащитные экраны, асбестовые или фанерные щитки, прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле, ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей.

49. Групповая защита личного состава подразделений ФПС и мобильной пожарной техники при работе на участках сильной тепловой радиации обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типов.

50. При ликвидации горения участники тушения пожара следят за изменением обстановки, состоянием строительных конструкций и технологического оборудования, а в случае возникновения опасности немедленно предупреждают о ней всех работающих на участке тушения пожара, руководителя тушения пожара и других оперативных должностных лиц на пожаре.

51. Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения необходимо следить за состоянием несущих конструкций здания, помещения. В случае угрозы их обрушения личный состав подразделений ФПС немедленно отходится в безопасное место.

Требования охраны труда при вскрытии и разборке строительных конструкций

52. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций проводится под непосредственным руководством должностных лиц, назначенных руководителем тушения пожара, с указанием места складирования (сбрасывания) демонтируемых конструкций. До начала проведения работ необходимо провести отключение (или ограждение от повреждения) имеющихся на участке электрических сетей (до 0,38 кВ), газовых коммуникаций, подготовить средства тушения возможного (скрытого) очага.

53. При проведении работ по вскрытию и разборке строительных конструкций в условиях пожара необходимо следить за их состоянием, не допуская нарушения их прочности и ослабления, принимая соответствующие меры по предотвращению их обрушения.

54. Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без предварительного предупреждения об этом людей, работающих внизу у здания (сооружения).

55. При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить за тем, чтобы они не падали на провода (воздушные линии), балконы, карнизы, крыши соседних зданий, а также на людей, пожарную технику. В местах сбрасывания конструкций, предметов и материалов выставляется постовой, задача которого не пропускать никого до полного или временного прекращения работ. В ночное время суток место сбрасывания конструкций обязательно освещается.

56. Разобранные конструкции, эвакуируемое оборудование, материалы складываются в специально отведенном месте острыми (колющими) частями, сторонами вниз; проходы, подходы к месту работы не загромождаются.

57. Работы по вскрытию кровли или покрытия проводятся личным составом подразделений ФПС группами по 2 - 3 человека. Личный состав подразделений ФПС, работающий на высоте, обеспечивается средствами самоспасания пожарных и устройствами канатно-спусковыми индивидуальными пожарными ручными.

Не допускается скопление личного состава подразделений ФПС в одном месте кровли.

58. При разборке строительных конструкций во избежание падения высоких вертикальных сооружений (труб, антенных устройств) нельзя допускать нарушения их креплений (опор, растяжек, распорок). В случае необходимости сваливание дымовых (печных) труб, обгоревших опор или частей здания производится под непосредственным руководством оперативных должностных лиц на пожаре и только после удаления из опасной зоны всех людей и техники.

59. Работа отрезным кругом на закрепленной конструкции, профиле, образце производится таким образом, чтобы при резании не происходило заклинивание отрезного круга в пропиле в результате деформации или перекоса разрезаемого фрагмента.

60. При вскрытии деревянных конструкций цепными пилами не допускается зажим в пропиле верхней части цепи, вследствие которого инструмент отбрасывается на оператора.

Требования охраны труда при подъеме (спуске) на высоту (с высоты)

61. Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные пожарные лестницы, специальные трапы надежно закрепляются.

62. При работе на высоте личный состав подразделений ФПС обеспечивается средствами самоспасания пожарных и устройствами канатно-спусковыми индивидуальными пожарными ручными, исключающими их падение, с соблюдением следующих мер безопасности:

а) работа на ручной пожарной лестнице с пожарным стволом (инструментом) производится только после закрепления пожарного пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

б) при работе на кровле пожарные закрепляются средствами самоспасания пожарных или устройствами канатно-спусковыми индивидуальными пожарными ручными за конструкцию здания. Крепление за ограждающие конструкции крыши запрещается;

в) работу с пожарным стволом на высоте и покрытиях осуществляют не менее двух сотрудников личного состава подразделений ФПС;

г) рукавная линия закрепляется рукавными задержками.

63. Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного состава подразделений ФПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий с признаками горения.

64. Спасание или самоспасание можно начинать, убедившись, что длина веревки обеспечивает спуск на землю (балкон). Работы следует производить в рукавицах во избежание травмирования рук.

Требования охраны труда при сборе личного состава подразделений ФПС и возвращении в подразделение ФПС

65. Старшее должностное лицо подразделения ФПС, принимающего участие в тушении пожара, после его ликвидации обязано:

а) проверить наличие личного состава подразделения ФПС, а также размещение и крепление пожарного оборудования и инструмента на пожарных автомобилях;

б) принять меры по приведению в безопасное состояние используемых при тушении пожара гидрантов.

Учет использования плана тушения пожара

| № п/п | Дата и Время | С какими подразделениями (караул, смена) поведены занятия, ПТУ, тушение пожара и т.п. | Наименование мероприятие (отработка, корректировка, переработка, отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре, иное ) | Руководитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |